注脂阀（高压注脂阀）：一种实用与大型机械、石油化工装备、球阀、平板闸阀、井口装置等设备的加注润滑油脂的装置。

注脂阀的一般构件：

1、阀主体。是一个两端带外螺纹，中部为六角头的组件。上部螺纹为标准公制螺纹或美制螺纹，下部螺纹为带有锥度的NPT螺纹。上端面的中心部位有一个带有锥面的圆孔，为注油孔，下端面的中心部位有一个包覆面的圆孔，为油脂通过进入设备腔体的出口。中部六角头为扳手旋拧部位。阀主体内部中空，为油脂的注入的通道。

2、阀内件。由一个钢珠和一个弹簧组成，工作时，由弹簧顶住钢珠来定位，钢珠在不注油脂时，从里面起到第一道密封的作用，是设备里面的油脂或气体不泄露出来。

3、阀盖。是一个六角、带内螺纹的盖体。盖体内上部正中有一个带锥度的圆锥柱，靠这个圆锥柱配合阀主体上端面的中心部位有一个带有锥面的圆孔（注油孔），起到第二道密封作用。盖体上部还有2个小圆孔，正好跟盖体内的圆锥柱对称，这2个孔可以起到在平时维护时，拧松阀盖泄泄气。

注脂阀的安装部位：

在阀门的阀杆转动部位，可以加装注脂阀。当阀杆的旋转润滑不正常时，通过该注脂阀注入润滑油或者油脂，起到阀杆旋转润滑作用。

注脂阀的使用方法：

注脂阀的首要效果是对一些大型的机械进行注脂的一种设备。由于机械正在运用过程中会有磨损景象，因而机械的注脂极为重要。在运用注脂阀进行注脂时需要注意到一些疑问。

首要，在注脂时要注意到注脂阀的中的注脂量的疑问。领用注脂阀对机械进行注脂时并不是越多越好，需要操作人员注意到量的大小疑问。注脂量过大，机械不需要太对，会形成油脂的糟蹋，注脂量过小，机械在运用中仍会有磨损景象的出现。一般子啊运用注脂阀进行注脂前可根据注脂阀的空间大小估算出大概需要量，在对其进行注脂。

其次，在运用注脂阀注脂的过程中需要考虑到注脂阀的压力疑问。操作人员在进行操作时，会因压力不当形成注脂阀内部堵塞或许油脂硬化等景象。注脂阀在进行注脂时要将压力调整到最佳状况，保证油脂的写入可以被即系合理的运用。

再次，注脂阀在注脂的过程中需要注意到阀门的开关位的疑问。注脂阀在注脂的过程中可以选择关闭进行，也可以在敞开的状况下进行注脂，单不可有半开半闭的状况，否则会出现油脂渗漏状况，形成对机械的危害。

毕竟，在运用注脂阀进行注脂时要注意到毕竟效果。在注脂的过程中中为抵达最佳效果或许需要对注脂阀进行当令的调度，以抵达极限表面滑润的意图。