注油器和注油阀的使用与保养

1、注油阀的工作介质，应采用运动粘度在50℃时为7～40CTS的润滑油，工作介质中所含杂质颗粒应不大于0.025mm。

2、向油箱加油时，应通过加油口中的滤油网。

3、注油器的大小，可用调节螺套来调整，逆时针转动调节螺套注油量增大。顺时针转动则注油量减少，最小可减至零，调整后应将锁紧螺母锁紧。

4、输油管接上主机注油点前，应将润滑油加至油箱最高油位处，油泵调至最大油量位置，先开动注油器或摇动手柄，或逐个按动捏手，待滴油管内有油连续滴出，润滑油已充满输油管后，方可接上主机注油点开始工作。

5、油箱中的油液降低到低油位时应及时加油。

6、视油罩不要任意拆卸。

7、滴油管不滴油时，可取出泵体拆开用洁净煤油清洗，检修油泵单向阀体的止逆阀和检查油路有无渗漏。

8、出油口不出油时，可检查注油阀的止逆阀和配合面的密封性，并检查油路有无泄漏，若柱塞与柱塞套如因磨损间隙增大也会引起注油压力降低或不出油。

8、出油口不出油时，可检查注油阀的止逆阀和配合面的密封性，并检查油路有无泄漏，若柱塞与柱塞套如因磨损间隙增大也会引起注油压力降低或不出油。